Перечень

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

в период «Крещенских купаний»

В целях обеспечения безопасности людей и недопущения происшествий и несчастных случаев в местах проведения Крещенских купаний рекомендуется проведение следующих мероприятий:

1. Крещенские купания следует совершать только в специально оборудованных местах.

2. Прорубь должна иметь ограждение, установленное на расстоянии 7-10 метров от ее краев.

3. Необходимо наличие ограждения проруби по периметру с трех сторон по льду, а по до льдом с четырех сторон, чтобы не допустить непреднамеренного падения людей в воду и затягивания течением купающихся под лед.

4. Место вокруг проруби должно быть оборудовано прочными деревянными настилами, не скользящими по поверхности льда, для исключения возможности соскальзывания и падения человека в воду.

5. Место нахождения проруби и вся территория до ограждения должна
быть хорошо освещена в темное время суток при соблюдении всех правил
электро- и пожарной безопасности.

6. Недалеко от проруби должен располагаться пункт обогрева (теплое помещение с раздевалкой, желательно с раздачей горячего чая).

7. Прорубь должна быть оборудована удобным и безопасным для спуска в воду трапом (лестницей) с поручнями или перилами, желательно деревянными, покрытыми специальным противоскользящим покрытием (резиной).

8. Место размещения проруби должно быть удалено на достаточное расстояние от пирсов, от мест произрастания растительности, впадения рек и вытекания сточных вод.

9. Дно в районе проруби должно быть ровным, без крутых уклонов, водорослей, коряг, крупных камней, не засоренным посторонними предметами, способными вызвать травмы; перед мероприятием оно должно быть осмотрено водолазами.

10. Глубина проруби не должна превышать 1,8 м.; толщина льда в месте оборудования проруби должна быть не менее 25см.

11. Организовать своевременное информирование населения через средства массовой информации муниципальных образований о местах нахождения купелей.

12. В местах купания должны быть выставлены спасательные посты, укомплектованные инвентарем (спасательными кругами, страховочной веревкой длиной 10-15 метров, спасательными досками, шестом, лестницей), используемым для оказания помощи людям при провале под лед.

Спасатели должны следить за состоянием ледового покрова методом обхода полыньи на безопасном расстоянии от ее края; в случае появления трещин или слоя воды на льду из-за опускания ледового покрова от тяжести находящихся на нем людей, немедленно остановить мероприятие и совместно с сотрудниками полиции удалить людей со льда.

13. У проруби на льду должно быть организовано дежурство сотрудников полиции для поддержания порядка.

14. На берегу должен быть обязательно оборудован медицинский пункт (либо находиться автомобиль «Скорой помощи») для оказания первой медицинской помощи при необходимости.

15. В ходе осуществления обряда необходимо вести учет купающихся при входе в воду и выходе обратно на лед.

16. Необходимо соблюдать правила купания:

- для подхода к проруби находиться в обуви на нескользкой подошве или в шерстяных носках;

- перед тем, как погрузиться в воду, сделать разминку - несколько энергичных махов руками и ногами или небольшую пробежку, чтобы разогреться и подготовиться к холодной воде;

- заходить в воду следует постепенно, ни в коем случае не погружаться резко и не нырять со льда;

- не находиться в воде более 1 минуты, чтобы избежать переохлаждения и «холодного шока»; окунаться с головой не обязательно;

- после купания нужно растереться полотенцем, надеть сухую теплую одежду и выпить горячего чая;

- не употреблять спиртного перед купанием, так как алкоголь дает ложное ощущение тепла.

| Начальник Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Н.Н. Харитонов |  |
| --- | --- |