Дооборудование заглубленных сооружений подземного пространства до простейших защитных сооружений гражданской обороны (укрытий)

При дооборудовании заглубленного сооружения до простейшего защитного сооружения гражданской обороны (укрытия) необходимо выполнить следующие мероприятия:

1) осуществить заделку ненужных проемов и отверстий в ограждающих конструкциях (оставляются отверстия для обеспечения естественной вентиляции и дверные проемы);

2) создать инициативную группу по обслуживанию заглубленного помещения из числа укрываемых, назначить командира группы;

3) определить ответственных (в том числе из числа старших по дому, 
по подъезду) за открытие всех входов для приема укрываемых и проверить исправность дверных затворов (замков);

4) освободить помещения от лишнего имущества и материалов;

5) установить в помещениях:

- дополнительные внутренние перегородки для устройства обособленных помещений:

основных (для размещения укрываемых);

вспомогательных (санитарного поста, помещения для выносной тары);

- нары, мебель (кровати, раскладушки, столы, стулья), при этом необходимо сохранять максимальную вместимость заглубленного помещения;

6) укомплектовать заглубленное помещение (по возможности):

- ящиком с песком;

- емкостями с питьевой водой (из расчета 2 л в сутки на одного человека);

- радиоприемником;

- огнетушителем углекислотным;

- мешками для сбора сухих отбросов;

- выносной герметичной тарой для сбора фекалий (из расчета 2 литра в сутки на одного человека) в неканализованных укрытиях;

- фонарями (аккумуляторами, свечами и т.д.).